MediSet® – Használati utasítás

1. Termékleírás

A MediSet® húgyúti csúsztatóval steril, egyszerhasználatos eljáráscsomag, amely a húgyúti katéterezéshez szükséges előkészítő és támogató eszközöket tartalmazza.
A készlet nem tartalmaz uretrális katétert, csak a katéterezéshez szükséges előkészítő eszközöket.

A termék megfelel a 2017/745/EU (MDR) rendelet követelményeinek, a készlet összetétele alapján IIb. osztályú orvostechnikai eszköz, és CE-jelöléssel rendelkezik.

A komponensek rövid ideig érintkezhetnek bőrrel, nyálkahártyával, sérült bőrrel.

2. Kiszerelés

Cikkszám: 470058

A készlet tartalma (a pontos összetétel a címkén ellenőrizhető):

- 5 db Medicomp gézlap, 7,5 × 7,5 cm, 4 rétegű

- 1 db 20 ml steril víz, üveg ampullában

- 1 db ECO ablakos lepedő, 90 × 75 cm, Ø 10 cm nyílással

- 1 db ECO lepedő, 90 × 75 cm

- 1 db katéter gél, 2,7 g, glicerin–víz alapú, zárt tasakban

- 1 db Kocher atraumatikus egyenes csipesz, 14 cm

- 1 db 20 ml-es Luer, 3 részes fecskendő

Minden komponens sterilezett és egyszerhasználatos.

3. Rendeltetés és alkalmazási terület

A készlet a húgyúti katéterezés előkészítésére, illetve uretrális katéter eltávolítására használható.

A felhasználási terület tartalmazza:

- a beavatkozás területének előkészítését,

- uretrális katéter felvezetésének előkészítését (a katéter nem része a készletnek),

- katéter eltávolítását.

A készlet bármilyen korú és nemű betegnél használható, kizárólag egészségügyi szakemberek által intézményi vagy otthonápolási környezetben.

4. Használati útmutató

- Ellenőrizze a csomag sértetlenségét és lejárati idejét. Sérült vagy lejárt csomag nem használható.

- Steril körülmények között bontsa fel a csomagot.

- Készítse elő a katéterezés területét a készletben található eszközökkel (lepedők, steril víz, gézlapok).

- A katéterezéshez szükséges steril gél felhasználható a katéter bevezetésének megkönnyítésére.

- A katéter (nem része a készletnek) a megfelelő protokoll szerint vezetendő fel.

- A beavatkozást követően az összes egyszerhasználatos eszközt a veszélyes hulladék előírásai szerint kell megsemmisíteni.

5. Ellenjavallatok és figyelmeztetések

- Egyszerhasználatos termék: újra nem sterilizálható, nem használható fel ismét.

- Ha a csomagolás sérült, a terméket tilos használni.

- Egyes komponensek tartalmazhatnak:

  - természetes gumilatexet,

  - DEHP-et,

  - egyéb veszélyes anyagokat – ezek jelölése a címkén található.

- A gél összetétele: glicerin–víz alapú. Allergia esetén ennek megfelelő körültekintés szükséges.

- A készlet elemei a bőrrel, nyálkahártyával és sérült bőrrel érintkezhetnek – aseptikus eljárásmód kötelező.

- Súlyos esemény esetén a 2017/745/EU rendelet szerint értesíteni kell a gyártót/forgalmazót.

6. Tárolási és kezelési feltételek

- Száraz, napfénytől védett helyen tárolandó.

- Kerülni kell a magas páratartalmat és a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat.

- A csomagolást óvni kell a mechanikai sérüléstől.

- Csak sérülésmentes, száraz csomagolásból használható fel.

7. Ártalmatlanítás

A készlet minden eleme fertőző veszélyes hulladékként kezelendő felhasználás után.
A megsemmisítés a helyi higiéniai és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történjen.

8. Gyártási és minőségi információk

- Sterilizálás módja: etilén-oxid (EO)

- Gyártási feltételek: tisztatéri környezet, EN ISO 14644

- Sterilezés: EN ISO 11135-1

- Csomagolás: EN ISO 11607

- Biológiai értékelés: EN ISO 10993

- Kockázatmenedzsment: EN ISO 14971

- Minőségirányítási rendszer: EN ISO 13485

- Szavatossági idő: max. 3 év, illetve a legrövidebb lejáratú komponens dátuma szerint

9. Gyártó és forgalmazó adatai

Gyártó:
PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
89522 Heidenheim, Németország
www.hartmann.info

Forgalmazó:
HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann utca 8.
Telefon: +36 (23) 530 760
E-mail: info@hartmann.info