MediSet® – Használati utasítás

1. Termékleírás

A MediSet® kötszer - 30 steril, egyszerhasználatos eljáráscsomag, amely különböző orvosi eszközöket tartalmaz sebvarrás, illetve varratok vagy sebkapcsok eltávolítása céljából.
A termék megfelel a 2017/745/EU (MDR) rendelet követelményeinek, a készlet összetétele alapján IIa. osztályú orvostechnikai eszköz, és CE-jelöléssel rendelkezik.

A szett komponensei steril, rövid idejű érintkezésre alkalmas eszközök, amelyek a bőrrel, nyálkahártyával, sérült bőrrel és vérrel kerülhetnek kapcsolatba a beavatkozás során.

2. Kiszerelés

Cikkszám: 479446

A készlet tartalma (a részletes információk az egyedi címkén találhatók):

- 1 db ECO lepedő, 45 × 37,5 cm

- 1 db ECO ablakos steril lepedő (ragasztós), 48 × 48 cm, Ø 10 cm nyílással

- 1 db Adson anatómiai egyenes csipesz, 12 cm

- 1 db Metzenbaum olló, 14,5 cm, egyenes vagy görbe kivitel

- 1 db Adson sebészeti egyenes csipesz, 12 cm

- 5 db Medicomp gézlap, 7,5 × 7,5 cm, 4 rétegű

- 1 db Mayo-Hegar tűfogó, 14 cm, állítható

Minden komponens sterilezett és egyszerhasználatos.

3. Rendeltetés és alkalmazási terület

A készlet sebészeti vagy ambuláns környezetben történő:

- általános sebvarrás,

- nőgyógyászati sebvarrás,

- varratok vagy kapcsok eltávolítása
feladataihoz szükséges eszközöket tartalmazza.

A termék bármilyen korú és nemű betegnél alkalmazható, kizárólag egészségügyi szakember által.

4. Használati útmutató

- A csomagot használat előtt ellenőrizze (sterilitás, épség, lejárat).

- Sérült vagy lejárt csomagot tilos felhasználni.

- Steril mezőben bontsa fel a csomagot.

- A készlet elemeit a sebvarrási vagy varratszedési protokolloknak megfelelően használja:

  - a bőr előkészítése,

  - a varrat felhelyezése, vagy

  - a meglévő varrat/kapocs eltávolítása.

- A beavatkozás után az eszközöket az erre kijelölt veszélyes hulladékba kell dobni.

5. Ellenjavallatok és figyelmeztetések

- Egyszerhasználatos termék: nem sterilizálható újra, nem használható ismét.

- A csomagolás sérülése esetén a termék sterilitása nem garantált.

- Egyes komponensek tartalmazhatnak:

  - természetes gumilatexet (latexérzékenység esetén kerülendő),

  - DEHP-et,

  - vagy egyéb veszélyes anyagokat – ezek a címkén kerülnek jelölésre.

- Súlyos, a termék használatával összefüggésbe hozható esemény esetén a 2017/745/EU rendelet szerint a gyártót/forgalmazót értesíteni kell.

6. Tárolási és kezelési feltételek

- Napfénytől védett, száraz helyen tárolandó.

- Kerülje a magas páratartalmat, szélsőséges hőmérsékletet.

- A termék törékeny – óvni kell a mechanikai behatásoktól.

- Csak ép csomagolásból használható fel.

7. Ártalmatlanítás

Használat után a szett elemei fertőző veszélyes hulladéknak minősülnek.
A megsemmisítéshez a helyi kórházi/higiéniai előírásokat kell követni, környezetkímélő módon.

8. Gyártási és minőségi információk

- Sterilizálás módja: etilén-oxid (EO)

- Gyártási környezet: tisztatér, EN ISO 14644 szerint

- Sterilezés: EN ISO 11135-1

- Csomagolás: EN ISO 11607

- Biológiai vizsgálatok: EN ISO 10993

- Kockázatmenedzsment: EN ISO 14971

- Minőségirányítási rendszer: EN ISO 13485

- Szavatossági idő: max. 3 év, vagy a legrövidebb lejáratú komponens érvényességéig.

9. Gyártó és forgalmazó adatai

Gyártó:
PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
89522 Heidenheim, Németország
www.hartmann.info

Forgalmazó:
HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann utca 8.
Telefon: +36 (23) 530 760
E-mail: info@hartmann.info